# A Balaton természetes és mesterséges eredetű radioaktivitásának felmérése

Bokori Edit, Guczi Judit, Capote Antonio, Kurtács Endre, Szabó Gyula, Ugron Ágota

A Balaton Közép-Európa egyedülálló természeti kincse, emellett sokirányú felhasználása következtében, hazánk legfontosabb természeti értékei közé tartozik. Mind idegenforgalmi mind halászati mezőgazdasági ipari hasznosítása révén rendkívül nagy a jelentősége, mindez indokolja, hogy jellemző vízminőségi adatait ismerjük. A kémiai vízminősítésnél a klasszikus komponensek mellett (oldott sótartalom, fontosabb anionok koncentrációja, szerves-anyag szennyezés, mikroelem tartalom, bakteriológiai állapot), nagyon fontos a hasznosítás szempontjából a tó radiológiai állapotának ismerete. Ilyen irányú a Balaton vízére vonatkozó szisztematikus felmérés még nem készült. Ezt a hiányt pótoltuk, amikor a Balaton ökológiai rendszerében a természetes és mesterséges radionuklidok koncentrációját meghatároztuk.

A tó területén tizenhárom mintavételi helyet választottunk ki, és a kiválasztott pontokon mértük a vízben, szedimentben és a vízi-növényzetben a különböző radionuklidok (228Ac, 234Th, 226Ra, 40K, 3H, 137Cs, 90Sr) aktivitás-koncentrációját, valamint a tó jellemző halfajtáinak radioaktív szennyezettségét.

A gyakorlati vízhasznosításra vonatkozó vízminősítést illetve az egyes komponensekre vonatkozó határértékeket a WHO ajánlások alapján készült jogszabályok Európai Uniós előírások szabványok tartalmazzák.

A Balatonban mért és a WHO által ajánlott, valamint a 201/2001 sz. Kormány rendeletben megadott radioaktív anyagokra vonatkozó határértékeket a következő táblázatban foglaltuk össze:

|  | 1993 WHO ajánlás ivóvizekre mBq/l | Balaton vízében mért értékek mBq/l | Egyéb felszíni vizekben mért értékek mBq/l | Dunában mért értékek mBq/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| összes béta | 1000 | 161-637 | 165-424 | 66-360 |
| 137Cs |  | < 0,6-4,8 | < 1 | < 1 |
| 90Sr |  | 0,7-12,9 | 3-4 | 2-3 |
| 40K |  | 78-227 | 133-220 | 44-85 |
| 3H | 201/2001. rendelet 105 | 200-1700 | 700-1800 | 800-4100 |