# A Velencei-tó természetes és mesterséges eredetű radioaktivitásának felmérése

Bokori Edit, Guczi Judit, Capote Antonio, Kurtács Endre, Szabó Gyula, Ugron Ágota

A Velencei-tó hazánk második legnagyobb természetes tava különleges védelmet igénylő nemzeti érték, emellett sokirányú felhasználása következtében, hazánk legfontosabb természeti kincsei közé sorolható. Mind idegenforgalmi mind halászati mezőgazdasági ipari hasznosítása révén rendkívül nagy a jelentősége, mindez indokolja, hogy jellemző vízminőségi adatait ismerjük.

A vízminősítésnél illetve állapot felmérésnél a lényeges klasszikus vízminőségi paraméterek mellett ma már - a szennyező források minőségi változásával - szükségessé vált a természetes vizeink radiológiai állapotának ismerete is.

A Velencei-tó ökológiai rendszerét felmérő szisztematikus vizsgálatra ez idáig nem került sor. Ezt a hiányt pótoltuk, amikor a Velencei-tó ökológiai rendszerében a természetes és mesterséges radionuklidok koncentrációját meghatároztuk.

A tó területén a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség mintavételezési pontjain tíz mintavételi helyet választottunk ki, és a kiválasztott pontokon mértük a vízben, szedimentben és a vízi-növényzetben a különböző természetes és mesterséges radionuklidok (228Ac, 234Th, 226Ra, 40K, 3H, 137Cs, 90Sr) aktivitás-koncentrációját, valamint a tó jellemző halfajtáinak radioaktív szennyezettségét.

Az eredmények ismeretében meghatároztuk a lehetséges átviteli tényezőket a radionuklidok terjedési útvonalain.

A Velencei-tóban és egyéb felszíni vizekben mért valamint a WHO által ivóvízre ajánlott, és a 201/2001 sz. Kormány Rendeletben megadott, radioaktív anyagokra vonatkozó határértékeket a következő táblázatban foglaltuk össze:

|  | 1993 WHO ajánlás ivóvizekre mBq/l | Velencei-tó vízében mért értékek mBq/l | Balaton vízében mért értékek mBq/l | Egyéb felszíni vizek mBq/l | Dunában mért értékek mBq/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| összes béta | 1000 | 845-2622 | 161-637 | 165-424 | 66-360 |
| 137Cs |  | 1,3-8,3 | < 0,6-4,8 | < 1 | < 1 |
| 90Sr |  | 5,2-25,2 | 0,7-12,9 | 3-4 | 2-3 |
| 40K |  | 823-1960 | 78-227 | 133-220 | 44-85 |
| 3H | 201/2001. rendelet 105 | 690-1520 | 200-1700 | 700-1800 | 800-4100 |